盐城工业职业技术学院电梯维保询价公告
项目概况

 盐城工业职业技术学院电梯维保 询价项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院保卫处网站获取招标文件，并于 2021年5月21日15点（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：盐城工业职业技术学院电梯维保
采购方式：询价
预算金额：4万元

采购需求：见附件一
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日；
地点：盐城工业职业技术学院保卫处网站；
方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院保卫处网站公告附件。

售价：免费；
四、响应文件提交

提交时间：2021年5月21日15点前（北京时间）；
地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）保卫处。

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院保卫处网站”发布的信息更正公告;
2.报价须包括所有运费、安装费、人工费、税费和管理费等所有费用;
3.疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从解放南路东门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在东门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

七、联系人
1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院

地址：解放南路285号

联系人：孙老师              

联系电话：13851092406 

2.项目联系方式

项目联系人：戴老师 

电话：13961933372　

附件一：项目需求
1.电梯信息
	序号
	电梯类型
	电梯型号
	设备注册代码
	电梯位置

	
	
	
	
	
	

	1
	客梯
	HYPE 7200
	31303209012013030001
	创业园办公楼南
	

	2
	客梯
	HYPE 7201
	31303209012013030002
	创业园办公楼
	

	3
	客梯
	Schindler 5200
	31103209012018050009
	青年教师公寓1单元东梯
	

	4
	客梯
	Schindler 5200
	31103209012018050010
	青年教师公寓2单元西梯
	

	5
	客梯
	Schindler 5200
	31103209012018050011 
	青年教师公寓1单元西梯
	


	6
	客梯
	Schindler 5200
	31103209012018050012 
	青年教师公寓2单元东梯
	

	7
	客梯
	KONE MonoSpace
	31103209012015120081
	大学生活动中心东梯
	

	8
	客梯
	OH 5100
	31103209282007100001
	综合楼东
	

	9
	客梯
	OH 5100
	31103209282007100002
	综合楼西
	

	10
	货梯
	FOVF
	32103209282007100001
	图文中心综合楼
	

	11
	货梯
	FOVF
	32103209282009010001
	实训楼
	

	12
	货梯
	GF18BII
	32103209012013090001
	工业中心北
	

	13
	货梯
	GF19BII
	32103209012013090002
	工业中心南
	


2.维保内容
(1)机房 

1.1 主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查、调整。电梯整机运行性能检查、调整。
1.2 电动机冷却风扇拆除，清洁。
1.3 主机及机房清洁。
1.4 制动器行程、动作灵活检查、清洁、调整。制动皮厚度测量及更换。
1.5 曳引马达轴承加油，磨损严重的须更换。主机减速箱加油及定期更换齿轮油。
1.6 曳引轮槽磨损情况检查、曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查，曳引钢丝绳张力检查及调整。
1.7 主接触器动作情况检查、调整，触点清理及更换。
1.8 控制柜清洁除尘、主回路控制螺丝紧固、电阻管螺丝紧固及元件维修。
1.9 各空气开关、极限开关检查、调整及更换元件。
1.10 限速器动作速度检查及清洁加油。
1.11 绝缘电阻定期检查及故障排除。
1.12 机房急停、限速器电气开关检查确认。
1.13 所有保险丝、保险管检查确认。
（2）轿箱、厅门

2.1 长、短程起动舒适感、减速平层检查确认。
2.2 开关门及门联锁、安全触板检查调整，门锁功能检查、调整，更换失效部件。整机运行试验。
2.3 开关门系统：变频门机、门速调整及磨耗检查，更换失效元件。
2.4 门滑块螺丝紧固及磨耗检查，更换失效元件。
2.5 内外门机械和电气调整，消除噪音及更换失效元件。
2.6 轿厢照明、厅外、轿内指层、指令、指示灯检查及更换失效元件。
2.7 轿厢急停开关、安全钳动作开关确认。
2.8 轿厢清洁、光管罩清洁、风扇检查和清洁。
2.9 应急灯检查、电话检查及更换失效元件。
2.10 整机开关性能检查调整及故障排除。
2.11 厅门及轿门地坎、导轨清理、门导靴检查、打磨去锈、清洁、润滑，更换失效部件。
2.12 油毡加油，毛毡磨损检查更换。
2.13 导轨润滑检查，油盅油量补充。
2.14 对讲机、电话、警铃的检查。
2.15 停电自救装置试验及检查电瓶补充液（必要时补充）。
2.16 厅轿门系统（对刀门）情况检查。
（3）井道、底坑
3.1 上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸、动作点及电气性能检查，更换失效元件。
3.2 补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查、调整，磨损严重的更换。
3.3 厅门、撑架、对重的清扫及螺丝紧固。测量对重缓冲距离。
3.4 钢片带清洁抹油、张力检查和调整，自然损坏的更换。
3.5 安全钳动作提拉力检查、安全钳系统的螺栓紧固及清洗，调整和可靠性试验。
3.6 导靴磨耗情况、导靴安装尺寸调校，更换磨损严重的零配件。
3.7 随行电缆状况检查、感应器调整、隔磁板及感应器清理，更换失效元件及断股电缆。
3.8 井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧，导轨测量矫正。
3.9 井道照明、限速器坠铊位置是否正常检查、调整，更换失效元件。
3.10 井道门头、撑架、踏板边、圈梁清洁。
3.11 底坑设施及缓冲器检查、清洁，必要时加油。
3.12 涨绳轮开关性能、行程确认调整。
3.13 所有安全保护电气开关性能检查。更换失效元件。
附件二：资信证明文件要求
文件1 ：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）；
文件2 ：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
文件3 ：参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
文件4 ：法人授权书；
文件5：询价报价表；
文件6：询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。
以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份。
附件三：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要
专业技术能力：
主要设备有：    
主要专业技术能力有：   
公司名称（公章）：

日期：____年____月____日
附件四：参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）
声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标单位名称（公章）：
 授权代表签字：
日期：    年    月    日
附件五：法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：    
                                    职    务：
                                    单位名称：
                                    地    址：
投标代表（被授权人）签字：
                                    职    务： 
                                    单位名称： 
                                    地    址： 
                                 投标人（单位公章）：
                                      日    期： 
附件六：盐城工业职业技术学院电梯维保招标项目现场踏勘证明书
________________________：
已到我校各电梯处现场进行了踏勘。踏勘人已表示充分了解了学校电梯的基本情况， 可以按踏勘人自身情况投标报价，并完成本项目全部工作量。（盖章后作为投标文件的组成部分）
特此证明。
盐城工业职业技术学院 保卫处
日期：2021年    月   日
